ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI

10-657 OLSZTYN SPACEROWA 12

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY -  PRZETARGOWY

BUDKA KOMENTATORA –ELEMENTY WYKOŃCZENIA

HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W LEGIONOWIE

## Strona formalna - dane ogólne

Nazwa inwestycji i adres	Hala widowiskowo-sportowa

Legionowo, ul. Chrobrego działka 49/33

Inwestor				Urząd Miasta w Legionowie

Ul. Piłsudskiego 3

05-120 Legionowo

Jednostka projektowa			Architekt Radosław Guzowski

10-657 Olsztyn, ul. Spacerowa 12

## SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA :

- Zestawienie powierzchni

- Sufit Hali i Budka Komentatora

- Tabela Elementów Wykończeń

CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

A10.Rzut Sufitów – skala 1:100

R10 Elewacje i sufit Budki Komentatora

R11 Detal mebla

R12 Budka komentatora przekrój i rzut

## Zestawienia powierzchni

1.	POWIERZCHNIA ZABUDOWY					 4038.8 M2

2.	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA					6116,02 M2

3.	KUBATURA	BUDYNKU						49291 M3

4.	WIDOWNIA			                                                           2029 miejsc

W tym - miejsca stałe                                                                      1458

- miejsca rozsuwane                                                              544

## SUFIT HALI I BUDKA KOMENTATORA

Nad środkowa częścią boiska

znajduje się sufit podwieszony z  paneli akustycznych   firmy ECOPHON

model Super G  (60x240cm) na ruszcie sztywnym zabezpieczającym

przed uderzeniami piłki. Kolor Paneli – Biały. Sufit ten montowany jest do

spodu konstrukcji głównej nośnej Hali w pasach.  Pomiędzy pasami znajdują

się promienniki cieplne, wykończone fabrycznie w kolorze białym RAL 9016.

Fragment sufitu  znajdujący się pomiędzy sufitem z Ecophonu a sufitem z płyt

Rygips obecnie niewykończony ma zostać przekryty sufitem siatkowym firmy

Luxalon ( takim samym jak pas sufitu okalający boisko główne) – jest to

element przetargu. W celu przekrycie istniejących korytek kablowych, sufit z

siatki jest zaprojektowany na poziomie sąsiedniego sufitu z płyt Rygips.

Różnica wysokości pomiędzy tym sufitem a sufitem akustycznym Ecophon

jest wyrównana blendą z GK .

W części  wschodniej widowni znajduje się

pomieszczenie komentatorów oraz sterowania nagłośnieniem i oświetleniem.

Wykonane jest ono w konstrukcji stalowej. Ściany,  wypełnione są wełną

mineralną, od wewnątrz wykończone sa płytami GK malowanymi w kolorze

czerwonym. Obudowa ścian z płyt laminowanych

HPL np. firmy Trespa w kolorze szarym takim jak płyty na elewacji

restauracji.. Sufit częściowo wykonany jest z płyt G.K. i malowany w kolorze

czerwonym, częściowo jest to sufit rastrowy np. firmy Luxalon kolor czarny

Od strony boiska  pomieszczenie jest przeszklone szkłem hartowanym

grubości 12mm.  W pomieszczeniu komentatora znajduje się stół

przymocowany na stałe do podłoża, wykonany z laminatu drewnopodobnego .

Znajduje się tam również balustrada stalowa malowana RAL 9006. Schody

prowadzące do pomieszczenia pokryte SA wykładziną kauczukową w kolorze

czerwonym. Przestrzeń pod schodami może być wykorzystana jako schowek.

Prowadza do niej drzwi metalowe malowane w kolorze RAL 9006. Wejście do

pomieszczenia komentatora zamykane jest roletą aluminiowa montowana w

przestrzeni nad wejściem zamykana ręcznie.

..

.

## SUFITY PODWIESZONE

- Sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych, malowany . kolory wg. projektu wnętrz.

- Sufit podwieszony  rastrowy np. Luxalon Linagrid 40 - moduły prostokątne 75x150mm kolor czarny

- Sufit siatkowy np.   używany w Hali głównej - Luxalon tres metal siatka LS 10  kolor thorium

Tabela elementów wykończeń.

| NR | NAZWA | ŚCIANY | POSADZKA | SUFIT | POZOSTAŁE ELEMENTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 202 | ## Budka Komenatora | 1. ściany - malowane kolor czerwony DULUX31YR 10/591 2. Elementy z płyt TRESPA – kolor grafit montowane na nity. fugi malowane` w kolorze czarnym | Posadzka budki i schodów– kauczuk firmy Polyfloor kolor warm red kolor WARM RED 012 | 1. sufit z siatki metalowej – Luxalon tres metal siatka LS 10 kolor thorium – HALA GŁÓWNA 2. płyty G.K. (na suficie) kolor czerwony tak jak ściany 3. Luxalon lunagrid 40 .75x150 kolor czarny | 1. Barierki – metalowe malowane proszkowo kolor RAL 9006 2. Szklenie szkłem hartowanym 12mm 3. Stół w budce komentatora wykonany z laminatu drewnopodobnego Abet Laminati kolor Morbido 1365 4. Drzwi do schowka pod schodami – metalowe, pełne malowane RAL 9006 5. Roleta nad wejściem do pomieszczenia komentatora – aluminiowa zamykana ręcznie, schowana w przestrzeni nad wejściem |